Dati tecnici easyTone

SPECIFICHE EASYTONE

Segnali di test

Tono puro e tono modulato

COMPANION SOFTWARE – REQUISITI DI SISTEMA

(costante e pulsato)

125, 250, 500, 750, 1000, 1500,

Requisiti del display

Sistema operativo

Risoluzione 1280 x 960 Windows® 11 64 Bit

Frequenze di test

2

5 dB

000, 3000, 4000, 6000, 8000 Hz

Windows® 10 Pro, Enterprise 64

Bit (No „N“ Ediꢀon)

Passi di livello

Intervallo del livello uditivo AC lingua

Da 10 dB HL a 100 dB HL

Inglese, Francese, Tedesco,

Ungherese, Coreano, Polacco,

Spagnolo, Turco

macOS Monterey

STANDARDS

Audiometro

IEC 60645-1 Type 4

Tipo di visualizzazione dei risultati

Tabella e audiogramma

ANSI/ASA S3.6 Type 4

CAN/CSA-C22.2 No. 60601-1

IEC 60601-1

CUFFIE PER AUDIOMETRO EASYTONE

Sicurezza

Dimensioni

W x D x H:

9.1 cm x 9.3 cm x 13.4 cm

389 g

ANSI/AAMI ES60601-1

Type B applied parts

IEC 60601-1-2

1

Peso

EMC

Alimentazione

Uscita

via USB

USB-C®

CE 0123

Classe IIa secondo il regolamento sui dispositivi medici (UE) 2017/745

Ingresso

Monitoraggio del rumore

Interruttore di risposta del paziente

Microfono integrato

SPECIFICHE DEL TABLET

Risoluzione

Dimensione dello schermo

2000 x 1200 pixel

10.6"

Sistema operativo

Versione

Android™

13

Ingresso

USB-C®

Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

MAICO Diagnosꢀcs GmbH

Sickingenstr. 70 - 71 · 10553 Berlin · Germany

Tel.: +49 30 / 70 71 46 - 50

sales@maico.biz · www.maico.biz

8

603824 Rev. 1

1

4/02/2025